[image: image1.jpg]



СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

 23.03.2018 г. № 157





                       с. Тамбовка
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования МО «Тамбовский сельсовет» 


В соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» и Уставом муниципального образования «Тамбовский сельсовет»  от 18.06.2015 года № 47,  Совет муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Тамбовский сельсовет» согласно приложению.

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее Решение в установленном законом порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава МО «Тамбовский сельсовет»



         А.Б. Харасаев

Приложение 

к решению Совета
 МО «Тамбовский сельсовет»
от 23.03.2018 г. №157    

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования МО «Тамбовский сельсовет»
МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
муниципального образования «Тамбовский сельсовет»
Харабалинского района Астраханской области
2017 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
5
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. СОВОКУПНОСТЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»,
6
1.1. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет», в

 HYPERLINK \l "_bookmark2"  области транспорта и автомобильных дорог местного значения
6
1.2. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark3"  в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
6
1.3. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark4"  в области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма
8
1.4. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark5"  в области инженерной инфраструктуры, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов……………...
………..9
1.5. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark6"  в области ритуальных услуг
11
1.6. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark7"  в области культуры и искусства
11
1.7. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark8"  в области благоустройства и озеленения территории муниципального образования
«Тамбовский                                                                                         сельсовет»…
13
1.8. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark9"  в области торговли
14
1.9. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark10"  в области деятельности органов местного самоуправления
14
2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
16
2.1. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark12"  округа в области транспорта и автомобильных дорог местного значения
16
2.2. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в

 HYPERLINK \l "_bookmark13"  области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
16
2.3 Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в

 HYPERLINK \l "_bookmark14"  области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма
18
2.4. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark15"  в области инженерной инфраструктуры, сбора, транспортирования, обработки, утилизации,       обезвреживания,        размещения        твердых        коммунальных

 HYPERLINK \l "_bookmark15"  отходов
20
2.5. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark16"  в области ритуальных услуг
22
2.6. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark17"  в области культуры и искусства
23
2.7. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark18"  в области благоустройства и озеленения территории поселения» муниципального образования «Тамбовский сельсовет»…………………………………………..
…………………..29
2.8. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark19"  в области торговли
30
2.9. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»

 HYPERLINK \l "_bookmark20"  в области деятельности органов местного самоуправления
31
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
33
Федеральные законы
33
Иные нормативные акты Российской Федерации
33
Нормативные акты Астраханской области
33
Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)
34
Иные документы
34
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
35
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
36
ВВЕДЕНИЕ
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области (далее
– МНГП муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области, МНГП) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Астраханской области в сфере градостроительной деятельности. МНГП муниципального образования «Тамбовский сельсовет » Харабалинского района Астраханской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами (приложение 1).
МНГП муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет», относящимися к областям, указанным в Законе Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области», объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет», населения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населении муниципального образования «Тамбовский сельсовет».
МНГП поселения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития территории муниципального образования «Тамбовский сельсовет», охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Астраханской области социальных гарантий граждан, включая мало мобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.
МНГП поселения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Астраханской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований Астраханской области, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития Астраханской области, предложений органов местного самоуправления.
При разработке МНГП муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области учитывались показатели, установленные в Проекте Региональных нормативов градостроительного проектирования Астраханской области (в части установления предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Астраханской области и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения).
Термины и определения, применяемые в МНГП муниципального образования
«Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области приведены в приложении 2.
Перечень используемых сокращений приведен в приложении 3 к МНГП муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области.
1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. СОВОКУПНОСТЬ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
1.1. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области транспорта и автомобильных дорог местного значения
Таблица 1.1 Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»
в области транспорта и автомобильных дорог местного значения
	Наименовани е вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	Улично- дорожная сеть
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Плотность сети, км/км2
	4,5
	3,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	500
	500

	Остановочный
пункт
	Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня обеспеченности [1]
	Не нормируется

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Пешеходная
доступность
, м [2][3]
	зона застройки
индивидуальными жилыми домами
	800
	800

	
	
	
	прочие зоны
	500
	500

	Примечания:
1. Рекомендуется проектировать остановочные пункты с учетом 100% обеспеченности населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенном пункте с интервалом 400-600 метров согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
2. Показатель установлен согласно СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
3. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м в соответствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001».


1.2. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения поселения, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.
Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения создаются по решению муниципальных образований.
1.3. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма
Таблица 1.3 Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»
в области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма
	Наименовани
	Тип расчетного показателя
	Наименование
	
	Значение расчетног
	о показателя

	е вида
объекта
	
	расчетного
показателя, единица измерения
	
	городское поселение
	сельское поселение

	Открытый
	Расчетный показатель
	Количество объектов,
	
	1
	-

	стадион
	минимально допустимого
	ед.
	
	
	

	
	уровня обеспеченности
	
	
	
	

	
	Расчетный показатель
	Транспортная
	
	30
	-

	
	максимально допустимого
	доступность, мин.
	
	
	

	
	уровня территориальной
	
	
	
	

	
	доступности
	
	
	
	

	Бассейн
	Расчетный показатель
	Количество объектов,
	
	1
	1 (для

	
	минимально допустимого
	ед.
	
	
	сельских

	
	уровня обеспеченности
	
	
	
	поселений

	
	
	
	
	
	численностью

	
	
	
	
	
	менее 1200

	
	
	
	
	
	чел. – не

	
	
	
	
	
	нормируется)

	
	
	Уровень
	
	25
	25

	
	
	обеспеченности, м2
	
	
	

	
	
	зеркала воды 1 000
	
	
	

	
	
	чел. [1]
	
	
	

	
	Расчетный показатель
	Транспортная
	
	30
	30

	
	максимально допустимого
	доступность, мин.
	
	
	

	
	уровня территориальной
	
	
	
	

	
	доступности
	
	
	
	

	Спортивное
	Расчетный показатель
	Количество объектов
	
	1
	1

	плоскостное
сооружение
	минимально допустимого
уровня обеспеченности
	Уровень
обеспеченности, м2
	
	19494
	19494

	
	
	на 10 000 чел. [1]
	
	
	


Наименовани

Тип расчетного показателя
Наименование

Значение расчетного показателя
е вида объекта

расчетного показателя, единица

городское поселение

сельское поселение
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

Транспортная доступность, мин.

30
30
Спортивный

Расчетный показатель

Количество объектов
1
1
зал

минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

Уровень обеспеченности, м2 площади пола на
1 000 чел. [1]
Транспортная доступность, мин.

350 [2]
350 [2]
30
30
Спортивная площадка

Расчетный показатель минимально допустимого

Количество объектов на 500 чел.

1 (для н.п. численностью

1 (для н.п. численностью
уровня обеспеченности
менее 280 чел. – не менее 280 чел.
нормируется)

– не нормируется)
Гостиницы (или аналогичные средства размещения)
Примечания:

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Расчетный показатель максимально допустимого
уровня территориальной доступности

Пешеходная доступность, м
Количество мест на 1000 чел.
Транспортная доступность, мин.

500
500
-
-
-
-
1. При расчете потребности населения в бассейнах, спортивных плоскостных сооружениях и спортивных залах рекомендуется учитывать объекты регионального значения (при наличии), местного значения муниципального района и поселения.
2. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2.
3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.
1.4. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области инженерной инфраструктуры, сбора, транспортирования, обработки,
утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Таблица 1.4 Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в
области инженерной инфраструктуры, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	Объекты электропотребления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт ч/год на 1 чел.
	950
	950

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты
газоснабжения
	Расчетный
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем
газопотребления, м3/год на 1 чел.
	при наличии
централизованного
горячего водоснабжения
	120
	120

	
	
	
	при горячем
водоснабжении от
газовых водонагревателей
	300
	300

	
	
	
	при отсутствии
всяких видов горячего водоснабжения
	для
городских н.п. 180;
для
сельских н.п. 220
	220

	
	Расчетный
показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления, Гкал/год на 1 чел.
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении
природным газом
	0,97
	0,97

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении
природным газом
	2,4
	2,4


	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении
природным газом
	1,43
	1,43

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты
водоснабжения
	Расчетный
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем
водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	застройка зданиями,
оборудованными внутренним водопроводом и
канализацией, без ванн
	125
	125

	
	
	
	то же, с ванными и
местными водонагревателями
	160
	160

	
	
	
	то же, с
централизованным горячим
водоснабжением
	220
	220

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты
водоотведения
	Расчетный
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем
водоотведения, л/сут. на 1 чел.
	застройка зданиями,
оборудованными внутренним водопроводом и
канализацией, без ванн
	125
	125

	
	
	
	то же, с ванными и
местными водонагревателями
	160
	160

	
	
	
	то же, с
централизованным горячим
водоснабжением
	220
	220


	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется



1.5. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет», городского округа в области ритуальных услуг
Таблица 1.5 Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в
области ритуальных услуг
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица
измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	
	городское поселение

	Специализированна я служба по вопросам похоронного дела
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Количество объектов
	
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная доступность, мин.
	
	30

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Размер земельного участка, га на чел.
	
	0,24

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	
	30


1.6. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»
в области культуры и искусства
Таблица 1.6 Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»
в области культуры и искусства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	Общедоступная
	Расчетный показатель
	Количество объектовна
	-
	-

	библиотека
	минимально
	25 000 чел.
	
	

	
	допустимого уровня
	
	
	

	
	обеспеченности
	
	
	


	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	-
	-

	Детская
библиотека
	Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектовна
15 000 детей до 14 лет
	-
	-

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная
доступность, мин.
	-
	-

	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Количество точек, независимо от численности
	1
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30
	30

	Общедоступная
библиотека с детским отделением
	Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	1 на 15 тыс.
чел.
	1 (независимо
от численности)

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная
доступность, мин.
	30
	30


	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Количество объектов на 1000 чел.
	-
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	-
	30

	Музей
тематический
	Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	-
	-

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная
доступность, мин.
	-
	-

	Музей краеведческий
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Количество объектов [1]
	1
	-


	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30
	-

	Театр по видам
искусств
	Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	-
	-

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная
доступность, мин.
	-
	-

	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Количество объектов
	-
	-

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	-
	-

	Дом культуры
	Расчетный показатель
минимально
допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	1 на 10 000
чел. (но не менее 1)
	1 на 1000 чел.
(но не менее 1)

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная
доступность, мин.
	30
	30

	Кинозал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	1
	1 на 1,5 тыс. чел. (для сельских поселений с населением от 3
тыс. чел.)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30
	30

	Примечание:
1. В зависимости от состава фонда на уровне городского поселения вместо краеведческого музея может быть создан тематический музей с разделом краеведения.


1.7. Объекты местного значения поселения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области благоустройства и озеленения территории поселения,
городского округа
Таблица 1.7
Объекты местного муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа
Наименование

Тип расчетного

Наименование расчетного

Значение расчетного показателя
вида объекта
Парк (парк культуры и отдыха)

показателя
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

показателя, единица измерения
Количество объектов на 30 000 чел.

городское поселение
1 для городских поселений населением от 30 000 чел.

сельское поселение
-
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

Транспортная доступность, мин.

30
-
Территория

Расчетный

Площадь

общегородские
для г. Ахтубинск
12
рекреационного показатель

территории,

– 8, для
назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)

минимально допустимого уровня обеспеченности

м2/чел.


жилых районов

остальных городских н.п. – 10;
для сельских н.п.
– 12
-
-
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

Транспортная доступность, мин.

30
20
1.8. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский
сельсовет» в области торговли
Таблица 1.8 Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет»
в области торговли
	Наименовани е вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного
Значение расчетного показателя

	
	
	показателя, единица
измерения
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	
	допустимого уровня территориальной
доступности
	
	

	Розничные рынки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	Количество торговых мест на 1000 чел.
	
	2,26
	2,25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого
уровня
	Транспортная доступность, мин.
	
	30
	30



1.9. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области деятельности органов местного самоуправления
Таблица 1.9 Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в
области деятельности органов местного самоуправления
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица
измерения
	Значение расчетного
показателя

	
	
	
	
	городское
поселение
	сельское
поселение

	Административно е здание органа местного самоуправления
	Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	
	1
	1

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого
уровня территориальной доступности
	Транспортная
доступность, мин.
	
	30
	30

	Отдел ЗАГС (в том
числе встроенные)
	Расчетный показатель
минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов
	
	-
	-

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная
доступность, мин.
	
	-
	-


2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
2.1. Объекты местного муниципального образования  «Тамбовский сельсовет»  в области транспорта и автомобильных дорог местного значения
Таблица 2.1 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области транспорта и автомобильных дорог местного значения
Наименовани е вида объекта
Улично- дорожная сеть
Остановочный пункт

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности

Обоснование расчетного показателя городское поселение
сельское поселение
Плотность сети в 4,5 км/км2 для городского округа, 3,5 км/км2 для городского и сельского поселения принята в соответствии с п 1.15
«Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя
Пешеходная доступность до улично-дорожной сети в 500 м принята в соответствии с п 1.14 «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя
Расчет проектируемого количества остановочных пунктов рекомендуется осуществлять с учетом 100% обеспеченности населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенном пункте с интервалом 400-600 метров согласно п. 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
Пешеходная доступность 500 м для зоны индивидуальной жилой застройки и 800 м для прочих зон принята в соответствии с п. 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м в соответствии с СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
2.2. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет», городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их
последствий
При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения поселения, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.
Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения создаются по решению муниципальных образований, в соответствии с законом Астраханской области от 09.04.2007 № 22/2007-ОЗ «О профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей».
2.3. Объекты местного значения поселения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма
Таблица 2.3 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области физической культуры и массового спорта, отдыха и туризма
Наименовани е вида объекта

Тип расчетного показателя

Обоснование расчетного показателя
городское поселение

сельское поселение
Бассейн
Расчетный показатель минимально

Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в
допустимого уровня субъектах Российской Федерации (Минспорт России ). Для сельских
обеспеченности
Расчетный показатель максимально

поселений численностью менее 1200 чел. показатель не нормируется.
Уровень обеспеченности в 25 м2 зеркала воды на 1 000 чел. принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) Приложение Д. При расчете потребности населения в бассейнах рекомендуется учитывать:
· для городского округа – объекты регионального значения (при наличии на территории городского округа);
· для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения).
Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого
допустимого уровня удаленного населенного пункта муниципального образования до
Спортивное плоскостное сооружение

территориальной доступности Расчетный показатель
минимально

объекта.
Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в
допустимого уровня субъектах Российской Федерации (Минспорт России ).
обеспеченности
Расчетный показатель максимально

Уровень обеспеченности в 19494 м2 на 10 000 чел. принят в соответствии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017). При расчете потребности населения в спортивных плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать:
· для городского округа – объекты регионального значения (при наличии на территории городского округа);
· для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения).
Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого
допустимого уровня удаленного населенного пункта муниципального образования до
территориальной доступности

объекта.
Наименовани е вида объекта
Спортивный зал

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель минимально

Обоснование расчетного показателя
городское поселение

сельское поселение
Количество объектов принято 1 на городской округ, городское поселение и сельское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в
допустимого уровня субъектах Российской Федерации (Минспорт России ).
обеспеченности
Расчетный показатель максимально

Уровень обеспеченности в 350 м2 на 1 000 чел. принят в соответствии в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017). При расчете потребности населения в спортивных плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать:
· для городского округа – объекты регионального значения (при наличии на территории городского округа);
· для поселений – объекты регионального значения (при наличии на территории поселения), местного значения муниципального района (при наличии на территории поселения).
В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) Приложение Д в поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2
Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого
допустимого уровня удаленного населенного пункта муниципального образования до
Спортивная площадка

территориальной доступности Расчетный показатель
минимально

объекта.
Количество объектов принято 1 на 500 чел. с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России ) Для
допустимого уровня населенных пунктов численностью менее 1200 чел. показатель не
обеспеченности Расчетный показатель максимально

нормируется
Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей
10.1 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв.
Гостиницы (или аналогичные средства размещения)

допустимого уровня Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) территориальной
доступности
-
-
Расчетный
-
- показатель
максимально допустимого уровня территориальной доступности
2.4. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области инженерной инфраструктуры, сбора, транспортиро- вания, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых ком-
мунальных отходов
Таблица 2.4 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области инженерной инфраструктуры, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного
 
Обоснование расчетного показателя

показателя
городское поселение
сельское поселение

	Объекты электропотребления
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016
№ 1034/пр). Приложение Л.:
· для г. Астрахань 1870 кВт ч/год на 1 чел. (17001,1=1870, где 1,1 – коэффициент для крупного города);
· для г. Знаменск 1360 кВт ч/год на 1 чел. (17000,8=1360, где 0,8 – коэффициент для малого города);
· для городских и сельских поселений 950 кВт ч/год на 1 чел.

	
	Расчетный
показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты
газоснабжения
	Расчетный
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-
2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). П.3.12:
· при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел.;
· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел.;
· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 м3/год на 1 чел. (220 м3/год на 1 чел. в сельской
местности)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Не нормируется


	Наименование вида объекта
	Тип расчетного
 
Обоснование расчетного показателя

показателя
городское поселение
сельское поселение

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42- 101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введён в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32).
Приложение А:
· при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 0,97 Гкал/год на 1 чел.;
· при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 2,4 Гкал/год на 1 чел.;
· при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового
водонагревателя при газоснабжении природным газом 1,43 2,4 Гкал/год на 1 чел.

	
	Расчетный
показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14). П.5.1.:
· при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.;
· то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.;
· то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел.

	
	Расчетный
показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты
водоотведения
	Расчетный
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения принят в соответствии с СП
32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11). П.5.1.1. равным водопотреблению:
· при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.;
· то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.;
· то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел.



	Наименование вида объекта
	Тип расчетного
 
Обоснование расчетного показателя

показателя
городское поселение
сельское поселение

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Не нормируется


2.5. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области ритуальных услуг
Таблица 2.5 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области ритуальных услуг
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного
 
Обоснование расчетного показателя

показателя
городское поселение

	Специализированна я служба по вопросам похоронного дела
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ст. 14, ст.15 и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа
и 30 мин. для городского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до
объекта

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Размер земельного участка принят 0,24 га на чел. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр)

	
	Расчетный показатель
максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа
и 30 мин. для городского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до
объекта


2.6. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области культуры и искусства
Таблица 2.6 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области культуры и искусства
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	 
Значение расчетного показателя

городское поселение
сельское поселение

	Общедоступная
	Расчетный
	
	-
	-

	библиотека
	показатель
	
	
	

	
	минимально
	
	
	

	
	допустимого
	
	
	

	
	уровня
	
	
	

	
	обеспеченности
	
	
	


	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	 
Значение расчетного показателя

городское поселение
сельское поселение

	
	Расчетный
	
	-
	-

	
	показатель
	
	
	

	
	максимально
	
	
	

	
	допустимого
	
	
	

	
	уровня
	
	
	

	
	территориальной
	
	
	

	
	доступности
	
	
	

	Детская
	Расчетный
	
	-
	-

	библиотека
	показатель
	
	
	

	
	минимально
	
	
	

	
	допустимого
	
	
	

	
	уровня
	
	
	

	
	обеспеченности
	
	
	

	
	Расчетный
	
	-
	-

	
	показатель
	
	
	

	
	максимально
	
	
	

	
	допустимого
	
	
	

	
	уровня
	
	
	

	
	территориальной
	
	
	

	
	доступности
	
	
	

	Точка доступа к
	Расчетный
	Количество точек принято 2 для городского округа, 1 для поселений

	полнотекстовым
	показатель
	в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от

	информационным
	минимально
	27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций

	ресурсам
	допустимого
	субъектам Российской Федерации и органам местного

	
	уровня
	самоуправления по развитию сети организаций культуры и

	
	обеспеченности
	обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	
	Расчетный
	Транспортная доступность принята 40 мин. для городского округа и

	
	показатель
	30 мин. для поселений в соответствии с таблицей 1 Распоряжения

	
	максимально
	Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении

	
	допустимого
	Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и

	
	уровня
	органам местного самоуправления по развитию сети организаций

	
	территориальной
	культуры и обеспеченности населения услугами организаций

	
	доступности
	культуры»

	Общедоступная
	Расчетный
	
	1 объект на 15 тыс. чел. для городского поселения и 1 объект

	библиотека с
	показатель
	
	(независимо от численности) для сельского поселения принят в

	детским
	минимально
	
	соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от

	отделением
	допустимого
	
	27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций

	
	уровня
	
	субъектам Российской Федерации и органам местного

	
	обеспеченности
	
	самоуправления по развитию сети организаций культуры и

	
	
	
	обеспеченности населения услугами организаций культуры»

	
	Расчетный
	
	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с

	
	показатель
	
	таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-

	
	максимально
	
	948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам

	
	допустимого
	
	Российской Федерации и органам местного самоуправления по

	
	уровня
	
	развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения

	
	территориальной
	
	услугами организаций культуры»

	
	доступности
	
	



	Наименование вида объекта
	Тип расчетного 
Значение расчетного показателя

показателя
городское поселение
сельское поселение

	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	
	-
	1 объект на 1000 чел. принят в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	-
	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры»

	Музей тематический
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	
	-
	-

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	
	-
	-

	Музей краеведческий
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	
	1 объект для городского поселения принят в соответствии с таблицей 2 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
В зависимости от состава фонда на уровне городского поселения вместо краеведческого музея
может быть создан тематический музей с разделом краеведения.
	-



	Наименование вида объекта
	Тип расчетного 
Значение расчетного показателя

показателя
городское поселение
сельское поселение

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	
	Транспортная доступность принята 30 мин. для городского поселения в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры»
	-

	Театр по видам
искусств
	Расчетный
показатель минимально допустимого
уровня обеспеченности
	
	-
	-

	
	Расчетный
показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	
	-
	-

	Концертный зал
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня
обеспеченности
	
	-
	-

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
территориальной доступности
	
	-
	-

	Дом культуры
	Расчетный
показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	
	1 объект на 10 000 чел. (но не
менее 1) принят в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об
утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения
услугами организаций культуры»
	1 объект на 1000 чел. (но не менее
1) принят в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»



	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	 
Значение расчетного показателя

городское поселение
сельское поселение

	
	Расчетный
	
	Транспортная доступность принята 30 мин в соответствии с

	
	показатель
	
	таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-

	
	максимально
	
	948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам

	
	допустимого
	
	Российской Федерации и органам местного самоуправления по

	
	уровня
	
	развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения

	
	территориальной
	
	услугами организаций культуры»

	
	доступности
	
	

	Кинозал
	Расчетный
	
	1 объект (независимо от численности) для городских поселений и 1

	
	показатель
	
	объект на 1,5 тыс. чел. для сельских поселений с населением от 3

	
	минимально
	
	тыс. чел. принят в соответствии с таблицей 3 Распоряжения

	
	допустимого
	
	Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении

	
	уровня
	
	Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и

	
	обеспеченности
	
	органам местного самоуправления по развитию сети организаций

	
	
	
	культуры и обеспеченности населения услугами организаций

	
	
	
	культуры»

	
	Расчетный
	Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с

	
	показатель
	таблицей 3 Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-

	
	максимально
	948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам

	
	допустимого
	Российской Федерации и органам местного самоуправления по

	
	уровня
	развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения

	
	территориальной
	услугами организаций культуры».

	
	доступности
	



2.7. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области благоустройства и озеленения территории поселения,
городского округа
Таблица2.7 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	 
Обоснование расчетного показателя

городское поселение
сельское поселение

	Парк (парк
	Расчетный
	1 объект для городских поселений с
	-

	культуры и
	показатель
	населением от 30 000 чел. принят с
	

	отдыха)
	минимально
	таблицей 7 Распоряжения Минкультуры
	

	
	допустимого
	России от 27.07.2016 № Р-948 «Об
	

	
	уровня
	утверждении Методических
	

	
	обеспеченности
	рекомендаций субъектам Российской
	

	
	
	Федерации и органам местного
	

	
	
	самоуправления по развитию сети
	

	
	
	организаций культуры и обеспеченности
	

	
	
	населения услугами организаций
	

	
	
	культуры»
	

	
	Расчетный
	Транспортная доступность 30 мин.
	-

	
	показатель
	принята в соответствии с таблицей 7
	

	
	максимально
	Распоряжения Минкультуры России от
	

	
	допустимого
	27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении
	

	
	уровня
	Методических рекомендаций субъектам
	

	
	территориальной
	Российской Федерации и органам
	

	
	доступности
	местного самоуправления по развитию
	

	
	
	сети организаций культуры и
	

	
	
	обеспеченности населения услугами
	

	
	
	организаций культуры»
	


	Наименование вида объекта
	Тип расчетного 
Обоснование расчетного показателя

показателя
городское поселение
сельское поселение

	Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатели установлены в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр):
· для г. Знаменск площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 8 м2/чел.;
· для остальных городских н.п. (с численностью жителей менее 20 тыс. чел.) площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 10 м2/чел.;
· для сельских н.п. площадь общегородских территорий рекреационного назначения принята 12 м2/чел.

	
	Расчетный
показатель максимально допустимого уровня территориальной
доступности
	Транспортная доступность принята 30 мин. для городского поселения
и 20 мин. для сельского поселения в соответствии с п 9.4. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр)


2.8. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский
сельсовет» в области торговли
Таблица 2.8 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области торговли
Наименовани е вида объекта Стационарные
торговые объекты
Розничные рынки

Тип расчетного показателя
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности

Обоснование расчетного показателя городское поселение
сельское поселение
Минимальная обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов принята в соответствии с постановлением Минэкономразвития Астраханской области от 05.09.2016 № 011-п
«О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Астраханской области» (ред. от 10.10.2016):
· для г. Астрахань – 705 м2/1000 чел.;
· для г. Знаменск – 539 м2/1000 чел.;
· для городских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе городское поселение) – 534 м2/1000 чел.;
· для сельских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе сельское поселение) – 475 м2/1000 чел.
Соответствующие показатели приняты для объектов, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары.
Не нормируется
Минимальное количество торговых мест принято в соответствии с постановлением Минэкономразвития Астраханской области от 05.09.2016 № 011-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Астраханской области» (ред. от 10.10.2016):
	Наименовани е вида
	Тип расчетного
 
Обоснование расчетного показателя

показателя
городское поселение
сельское поселение

	
	
	· для городских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе городское поселение) – 2,26 мест/1000 чел.;
· для сельских поселений (минимальный показатель по районам, имеющих в составе сельское поселение) – 2,25 мест/1000 чел.

	
	Расчетный
показатель максимально допустимого уровня
	Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30
мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до
объекта.



2.9. Объекты местного значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области деятельности органов местного самоуправления
Таблица 2.9 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного
значения муниципального образования «Тамбовский сельсовет» в области деятельности органов местного самоуправления

3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» И РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»)
МНГП муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области выступают в качестве стандарта местных нормативов градостроительного проектирования для внедрения в поселениях и городских округах Астраханской области.
Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения предназначены для перспективного планирования развития сети объектов местного значения по полномочиям органов местного самоуправления на основе сложившихся инфраструктур территории, отражающей нормативный уровень обеспеченности и территориальной доступности этих объектов.
Значения расчетных показателей являются основой для разработки нормативно- правовых актов муниципальных образований, и могут иметь два пути практического применения: прямой и опосредованный.
Прямое применение означает возможность посредством принятия местного правового акта утвердить настоящие значения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области в качестве местных нормативов градостроительного проектирования.
Опосредованное применение означает основанное на законе требование к органам местного самоуправления о проведении корректировки действующих местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Тамбовский сельсовет».
Характер использования расчетных показателей, их определение и установление указывают на то, что они могут и должны использоваться не только в градостроительной деятельности, но и в сфере государственного и муниципального управления, сфере экономического развития (например, при оформлении заключения органа местного самоуправления о потребности (об отсутствии потребности) в общественных объектах).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Федеральные законы
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017).
2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 29.07.2017).
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017).
Иные нормативные акты Российской Федерации
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах» (ред. от 26.01.2017).
5. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».
6. Распоряжения Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».
7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».
8. Приказ Минтруда России от 24.11.2014 № 934н «Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания».
9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016
№ 358 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения».
Нормативные акты Астраханской области
10. Закон Астраханской области от 06.08.2004 № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района» (ред. от 05.09.2017).
11. Закон Астраханской области от 04.10.2006 № 67/2006-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве Астраханской области» (ред. от 05.09.2017).
12. Закон Астраханской области от 09.04.2007 № 21/2007-ОЗ «Устав Астраханской области» (ред. от 13.07.2017).
13. Закон Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области» (ред. от 26.12.2016).
14. Закон Астраханской области от 09.04.2007 № 22/2007-ОЗ «О профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей».
15. Закон Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» (ред. от 29.03.2016).
16. Постановление Правительства Астраханской области от 02.12.2008 № 628-П «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области» (ред. от 29.05.2017).
17. Постановление Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 54-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года» (ред. от 15.05.2014).
18. Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 387-П «О Программе социально-экономического развития Астраханской области на 2015 – 2019 годы».
19. Постановление Минэкономразвития Астраханской области от 05.09.2016 № 011-п
«О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Астраханской области» (ред. от 10.10.2016).
20. Постановление министерства ЖКХ Астраханской области от 23.09.2016 № 42-п
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Астраханской области».
21. Распоряжение Правительства Астраханской области от 19.10.2016 № 424-Пр «О прогнозе социально-экономического развития Астраханской области на среднесрочный период до 2019 года» (ред. от 27.01.2017).
Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП)
22. СП 42.13330.20162016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
23. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32).
24. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14).
25. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/11).
26. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Иные документы
27. Методические рекомендации по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России ).
28. Нормы проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95 (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 № 36).
29. Руководство по проектированию городских улиц и дорог. Центральный Научно- Исследовательский И Проектный Институт По Градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя, М.: Стройиздат, 1980.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
Жилой район – архитектурно-планировочный структурный элемент жилой застройки, состоящий из нескольких микрорайонов, объединенных общественным центром, ограниченный магистральными улицами общегородского и районного значения.
Нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.
Открытый стадион – плоскостное спортивное сооружение, включающее футбольное поле с трибунами, легкоатлетическое ядро, уличные тренажеры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО.
Спортивная площадка – плоскостное спортивное сооружение, которое может быть объектом не капитального строительства, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники.
Спортивное плоскостное сооружение – плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) футбольное поле, уличные тренажеры, турники и иное спортивное оборудование, в том числе по видам спорта, популярным в молодежной среде, а также позволяющее проводить подготовку и сдачу норм ГТО.
Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.
Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Улично-дорожная сеть – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с
учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Сокращения слов и словосочетаний

	Сокращение
Слово/словосочетание

	гг.
	годы

	др.
	другие

	ДШИ
	детская школа искусств

	МНГП
	Местные нормативы градостроительного проектирования

	п.
	пункт

	ст.
	статья

	ч.
	часть

	Сокращения единиц измерений

	Обозначение
Наименование единицы измерения

	га
	гектар

	ед.
	единица

	м2
	квадратный метр

	км
	километр

	км2
	квадратный километр

	км/км2
	километров на квадратный километр

	м3
	кубический метр

	м
	метр

	мин.
	минуты

	тыс. чел.
	тысяча человек

	чел.
	человек

	чел./км2
	человек на квадратный километр


Наименовани Тип расчетного


показателя





Стационарные Расчетный





Наименование расчетного показателя, единица измерения


Площадь всего, в том числе





Значение расчетного показателя





е вида объекта





торговые объекты





показатель минимально допустимого уровня обеспеченности





, м2/1000


чел.





объектов, реализующих продовольственные товары


объектов, реализующих непродовольственные товары





городское поселение 534


159





сельское поселение 475


142





375





333





Расчетный показатель максимально





Транспортная доступность, мин.





Не нормируется





Тип расчетного показателя





Обоснование расчетного показателя





-





Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.





Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности





-





Количество объектов принято 1 на городской округ и городское поселение с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России � HYPERLINK "http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/)" \h �http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/)�





Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности





Открытый стадион





сельское поселение





городское поселение





Наименовани е вида объекта





1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными ст. 14, ст.15 и ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»





Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности





Административно е здание органа местного самоуправления





сельское поселение





городское поселение





 	Обоснование расчетного показателя	





Тип расчетного показателя





Наименование вида объекта





-





-





Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности





-





-





Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности





Отдел ЗАГС (в том числе встроенные)





Транспортная доступность в 40 мин. для городского округа и 30 мин. для городского поселения и сельского поселения принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.





Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности








